无锡职业技术学院智能汽车技术教学认知设备采购（XJ-202306-016）

| 采购人发出询价时间：2023年6月13日 |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 无锡职业技术学院 |  |  |  | 供应商全称(公章) |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 江苏省无锡市滨湖区高浪西路1600号 |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |
| 经办人 | 黄老师 | 联系电话及传真 | 13771196338 |  | 授权代表及联系电话 |  |  |  |
| 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 |
| 汽车智能驾驶学习设备 | 技术参数 1.智能驾驶模拟器座舱 电源：AC220,50-60HZ 1人座 长（mm）：2200 宽（mm）：1300 高（mm）：1500 占地面积：3.8平方 具有与所模拟的汽车驾驶室驾驶操作相似的工位空间，配件（方向盘、离合器、脚刹、油门档位等）由汽车驾驶操纵机件、座椅、安全带等实物或仿真件组成。 2.动感控制系统 采用以太网局域网和 CAN/485 总线通讯控制方案实现多轴网络化伺服控制功能。其中控制器的以太网通讯采用 UDP 通讯协议 电压：220V 功率：2.5kw 电机最大转速：3000rpm 运动行程：≥15cm 动作响应时间：≤20ms 3.运动算法系统 独家轴动平台自研控制算法，实现真车的加速推背、减速前倾，转弯，摇晃、颠簸等路况状态还原 4.操作控制系统 方向盘旋转角度：900度 振动功能：支持双马达力反馈技术 配备不锈钢换挡拨片，无齿隙螺旋齿轮 踏板部分采用金属材质，底部采用防滑橡胶脚垫 离合、刹车、油门按照真车位置设计，配备拥有阻尼感的刹车踏板、非线性刹车 霍尔效应式转向传感器，信号采集精准实时 通讯接口：USB 材质：手工缝制皮革 5.壁挂式支架 专用壁挂式支架，采用静电喷涂工艺冷轧板钢材，加厚五金固件一体成型面板 6.控制终端 IntelI5 四核四线程不低于2.7GHz Intel H310支持Intel 14nm处理器/支持英特尔Turbo Boost 2.0技术 一线品牌，不低于8GB，针脚数：288pin 接口类型：SATA3（6Gbps）/读取速度：500MB/s/存储容量≧240GB 显存容量：6GB GDDR5 交流输入200-240V（宽幅），4A，50-60Hz ≧500W 7.智能VR眼镜一体机 屏幕：FAST SWITCH-LCD 5.7英寸，分辨率 2560 × 1440像素，屏幕刷新率70Hz 分辨率 ：2560*1440 视场角：FOV110°/ 菲涅尔透镜 / 瞳距 54~74mm 自适应 传感器：陀螺仪/距离传感器/重力传感器/指南针 响应时间：≤16ms 输入接口：HDMI*1，USB2.0*2 重量：305g 8.专业音响设备 基本参数 可隐藏性定向音箱 卫星箱通道： RMS8W*2(THD=10%,f=1kHz) 低音通道： RMS 12W(THD=10%,f=80Hz) 阻抗：10K 欧姆 信噪比：>=85BA 低音炮尺寸：161(宽 W)×200(高 H)×280(深D)mm 卫星箱尺寸：84(宽 W)×153(高 H)×103(深D)mm 重量：约 4.69Kg 9.软件配置 （1）定制屏幕界面UI设计制做，软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。让操作变得舒适、简单、自由、充分体现软件的定位和特点。 （2）包含以下场景内容：1.城市道路超车变道体验内容2.高速公路模拟驾驶体验内容、3.酒后驾驶模拟体验4.开车看手机模拟体验5.吸毒后危险驾驶模拟体验6.疲劳驾驶模拟体验7.斑马线礼让行人模拟体验。 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 汽车技术认知学习软件 | 技术参数 1.总体要求 汽车技术认知学习是基于多媒体技术而开发汽车相关的小游戏软件。实现实体汽车博物馆所无法实现的一些趣味化、游戏化的互动体验功能。同时基于职业院校信息化建设，全面展示学校建设成果，促进科技成果的传播、交流与共享，丰富学校对外展示平台，提供学校汽车专业知名度。 2.组成要求 汽车技术认知学习软件由快递小汽车、新能源汽车保养小知识、倒车雷达、模拟驾驶4个独立软件组成，即独立4个软件安装包。 3.内容要求 3.1快递小汽车 1)快递小汽车游戏内容包含转向按钮、加速按钮、减速按钮、停止按钮，其中转向按钮控制小车转向，加减速按钮控制小车速度，停止按钮则控制小车的运动与暂停的状态。 2)整个游戏通过控制小车转向和加减速，保持小车一直维持在行驶过程中。每当行驶一定阶段后小车速度提升，难度加大，当无法维持行驶后游戏结束，统计得分，时间越长得分越高。 3.2新能源汽车保养小知识 1)体验者通过模拟用户驾驶新能源车到4S店为车保养车辆的过程，展示容易遇到的一些相关知识点。 3.3倒车雷达 1)本游戏是以模拟通过后视镜控制车辆倒车到指定位置的游戏。 2)体验者需要控制车辆倒车，通过观察后视镜和倒车雷达的提示倒车，以与底线越近越好。 3)游戏带有比赛性质，倒车的位置越准确排名越高。 3.4模拟驾驶 1)本游戏是以模拟车辆驾驶为主题的游戏。 2)体验者需要控制车辆方向和油门在马路上前行，同时需要注意路边的各种标识牌和减速带等，并根据行车规范做出相应的操作。 4.技术要求 1)产品采用unity 2018.4.0.f1以上版本开发，使用C#。 开发工具：本产品使用PhotoShopCS6,3Dsmax2014等工具。 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 备注 | 一、供应商资格要求 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2、营业执照中有与本项目采购内容相关的经营范围。 二、报价要求 1、报价应包含运输、保险、安装、调试、税费等本项目产生的所有费用； 2、交货地点：无锡职业技术学院内指定地点； 3、供货期：2023年6月30日前供货； 4、质量保证：必须是全新合格产品，一年质保承诺函； 5、付款方式：安装调试完毕，经校方验收合格后，支付至合同总金额； 6、本项目联系人：叶老师，电话18912351618； 7、本项目最高限价为8.8万元，报价超过最高限价为无效报价； 8、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料（均需加盖公章）：（1）营业执照复印件，（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件（5）演示u盘 9、本项目需提供“汽车技术认知学习软件”进行现场演示，样片请使用U盘。 三、确定成交单位 1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2023年6月16日13:30前密封寄送至无锡职业技术学院报价文件采用邮寄方式（到付拒收），报价人应充分考虑邮件在途时间，保证报价文件能够在截止时间之前送达学校。邮件寄出报价文件时务必联系黄老师13771196338告知邮件单号）。 2、学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并当场宣布结果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审时间及地点 | 评审时间：2023年6月16日14:00 评审地点：无锡职业技术学院综合楼912 |  |  |  | 总报价 | 小写： 大写： |  |  |
| 虚线左方为采购人填写 |  |  |  |  | 虚线右方为供货商填写 |  |  |  |