无锡职业技术学院差示扫描热量仪设备采购（XJ-2023-026）

| 采购人发出询价时间：2023年9月 4日 |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 无锡职业技术学院 |  |  |  | 供应商全称(公章) |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 无锡市高浪西路1600号 |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |
| 经办人 | 黄老师 | 联系电话及传真 | 13771196338 |  | 授权代表及联系电话 |  |  |  |
| 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 |
| 差示扫描热量仪 | 技术参数 1.温度范围：室温~600℃,分辩率为0.001℃； 2.温度波动：±0.01℃； 3.温度重复性：±0.1℃； 4.升温速率：0.1~100℃/min； 5.曲线扫描：升温扫描。 6.DSC量程：0~±800mW 7.DSC解析度：0.01ｕW 8.DSC精确度：0.001mW 9.工作电源：220V/50Hz |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 备注 | 一、供应商资格要求 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2、营业执照中有与本项目采购内容相关的经营范围。 二、报价要求 1、报价应包含运输、保险、安装、调试、税费等本项目产生的所有费用； 2、交货地点：无锡职业技术学院内指定地点； 3、供货期：7天，自合同签订之日计起； 4、质量保证：必须是全新合格产品，一年质保承诺函； 5、付款方式：安装调试完毕，经校方验收合格后，支付至合同总金额； 6、本项目最高限价为3.5万元，报价超过最高限价为无效报价； 7、本项目联系人：叶老师，电话18912351618； 8、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料（均需加盖公章）：（1）营业执照复印件（加盖公章），（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件。 9、报价文件制作二份，要求密封，外部注明询价公告号及公司名称。 10、请注明应标产品的品牌，规格，具体参数 三、确定成交单位 1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2023年9月8日8:30前密封寄送至无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院报价文件采用寄送方式（到付拒收），报价人应充分考虑邮件在途时间，保证报价文件能够在截止时间之前送达学校。寄出报价文件时可短信资产处黄老师 13771196338 告知邮件单号）。快递上标明“XXXXX” 设备采购 2、学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并当场宣布结果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审时间及地点 | 评审时间：2023年9月8日9:00 评审地点：无锡职业技术学院综合楼912 |  |  |  | 总报价 | 小写： 大写： |  |  |
| 虚线左方为采购人填写 |  |  |  |  | 虚线右方为供货商填写 |  |  |  |