无锡职业技术学院多媒体网络中央控制器采购（XJ-2023-028）

| 采购人发出询价时间：2023年9月13日 |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 无锡职业技术学院 |  |  |  | 供应商全称(公章) |  |  |
| 采购人详细地址 | 无锡市高浪西路1600号 |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |
| 经办人 | 黄老师 | 联系电话及传真 | 13771196338 |  | 授权代表及联系电话 |  |  |
| 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 |  | 数量 |
| 多媒体网络中央控制器 | 见附件 |  |  | 8套 |  |  |  |
| 备注 | 一、供应商资格要求 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2、营业执照中有与本项目采购内容相关的经营范围。 二、报价要求 1、报价应包含运输、保险、安装、调试、税费等本项目所发生的所有费用； 2、交货地点：无锡职业技术学院内指定地点； 3、供货期：合同签订后15个工作日； 4、质量保证：必须是原厂全新合格产品，免费技术支持1年、设备免费质保3年； 5、付款方式：安装调试完毕，经校方验收合格后，支付至合同总金额的100%； 6、本项目技术联系人：唐立平，电话13961707836 ； 7、本项目最高限价为4.8万元，报价超过最高限价为无效报价； #### 8、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料（均需加盖公章）：（1）营业执照复印件（加盖公章），（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件。（5）提供生产厂家ISO质量，环境管理、职业健康安全管理体系认证证书，（6）具有高校广泛应用案例3个（提供体现使用数量的用户评价书），（7）提供生产厂家对此项目的免费技术支持及免费保修承诺原件 9、报价文件制作二份，要求密封，外部注明询价公告号及公司名称。 10、请注明应标产品的品牌，规格，具体参数 #### 三、确定成交单位 #### 1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2023年9月18日8:30前密封寄、送至无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院资产处报价文件采用寄送方式（到付拒收），报价人应充分考虑邮件在途时间，保证报价文件能够在截止时间之前送达学校。寄出报价文件时可短信资产处黄老师 13771196338 告知邮件单号）。快递上标明“XXXXX” 设备采购 2、学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并当场宣布结果。 |  |  |  | 供应商对资格要求及报价要求的响应情况（可另附页） |  |  |
| 报价截止日期及地点 | 评审时间：2023年9月18日13:50 评审地点：无锡职业技术学院综合楼912室 |  |  |  | 总报价 小写： 大写： |  |  |
| 虚线左方为采购人填写 |  |  |  |  | 虚线右方为供货商填写 |  |  |

附件：

具体参数：

1.多媒体网络中央控制器

#### 1、内置≥7口千兆网络接口，HDMI输入接口≥3路，HDMI输出端口≥2路，IO接口≥9路，红外控制接口≥1路，RS232双向通讯接口≥8路，RS485双向通讯接口≥2路，单刀触点开关≥3路，3.5mm音频输入≥3路，3.5mm音频输出≥1路，3.5mm高清音频剥离输出接口≥1路，6.5mm话筒信号输入≥1路，6.5mm话筒信号输出≥1路，可控弱电端口（单刀双掷）≥3路，3+1强电控制端口。(投标时提供投标产品实物图片并对相关接口进行说明）。

#### 2、每路HDMI高清接口支持4K及向下兼容，同时支持热插拔自动信号切换，HDMI2.0及向下兼容，TDMS及DDC信号，超低功耗支持节能标准数据速率最大支持3.4Gbs，每路输出输出均带ESD保护；支持12bit 深色技术，12bit单通道(36bit所有通道深色技术)，3D输入输出，485命令控制，340MHz/3.4Gbps单通道(10.2Gbps所有通道)带宽，无压缩音频。

#### 3、上课、下课，呼叫时具有真人语音提示功能。

#### 4、防盗报警功能：系统将除投影机、银幕以外所有设备集中于全封闭的控制台内，实现设备的全封闭管理。

#### 5、提供生产厂家ISO质量，环境管理、职业健康安全管理体系认证证书，具有高校广泛应用案例3个（提供体现使用数量的用户评价书），提供生产厂家对此项目的免费技术支持一年及免费保修承诺原件，设备质保期限三年

#### 2触控集成面板

#### 1、16键触摸按键集成面板，台式机、笔记本、视听设备、一体机、无线同屏5键节目源，话筒、线路音量大小控制，电动幕、投影机控制、IP对讲呼叫按钮，具备“上课”和“下课”键，分别实现一键系统启动和系统关闭，集成一键式呼入按钮实现语音对讲功能（内置拾音及扬声器），总线方式接口。（提供实物照片及功能说明。）

#### 2、同时支持插卡、刷卡认证方式，并具有无卡操作的四位二级应急密码键开启功能，供管理员应急处理；

#### 3、具备连堂功能，在上课过程中或两节课之间，教师卡可临时取走，取走后的临时时段内（时间长度可根据学校实际需求自由设定），系统只加锁而不关闭，以满足两节课连堂等情况。

#### 4、为了系统兼容稳定性及便捷性，须与多媒体网络中央控制器为同一品牌。

#### 此项目需要含安装、调试、培训服务