附件2

无锡职业技术学院防油污摄像机（XJ-2023-029）

| 采购人发出询价时间：2023年9月 13日 |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 无锡职业技术学院 |  |  |  | 供应商全称(公章) |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 无锡市高浪西路1600号 |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |
| 经办人 | 黄老师 | 传真电话 | 13771196338 |  | 授权代表及联系电话 |  |  |  |
| 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 |  |  |  |
| 防油污摄像机 | 具有400W像素CMOS传感器，最大分辨力1400TVL； 支持POE供电； 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265、H.264支持Baseline/Main/High Profile； 宽动态能力不小于110dB； 支持多码流同时并发输出，可达到： 主码流：2560x1440、25帧/s，辅码流：704x480、25帧/s，三码流：1920x1080、25帧/s； 需具备人脸抓拍功能、人脸跟踪设置、区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能； 可开启或关闭智能后检索功能； 具有模拟视频输出的摄像机，视频输出应采用BNC（75Ω）连接器； 需具有1个吸附式防护罩； 筒机镜头护罩无需任何工具即可实现快速拆卸及安装，方便镜头护罩的清洗、更换。 |  |  | 23台 |  |  |  |  |
| 筒型摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置2颗白光补光灯，白天或夜晚均可输出彩色视频图像。最低照度彩色：0.0004 lx。在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。不低于IP67防尘防水等级。需支持DC12V/PoE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 |  |  | 8台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摄像机支架 | 壁装支架，外观白，适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装，材料：铝合金，调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 半球摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。具有不小于1/1.8"靶面尺寸。内置2颗白光补光灯，白天或夜晚均可输出彩色视频图像。最低照度彩色：0.0004 lx。在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。不低于IP67防尘防水等级。需支持DC12V/PoE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 |  |  | 21台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接入授权 | 将单路视频点位接入学校现有视频安防平台的授权 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交换机 | 1、整机交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps；千兆电口≥24个，千兆光口≥4个，千兆光电复用口≥4个，满足交流和直流供电，交流电源支持供电功率≥370W，直流电源支持供电功率≥740W； 2、支持IPv4/v6静态路由、RIPv1/v2、RIPng功能、OSPF； 3、内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 4、支持IP地址+MAC地址+端口号的静态绑定；支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；支持业务端口10KV防雷功能；5、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持虚电缆检测功能，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点。 |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.存储硬盘 | 2.5寸SSD固态硬盘,2T |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.资料备份硬盘 | 8T，机械硬盘，7200转，工作时长：7*24小时 |  |  | 1块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 一、供应商资格要求 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2、采购项目的特殊条件要求： - 投标供应商具有建设主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质。提供证书复印件并加盖投标人公章； - 本项目为学校食堂监控点位补盲项目，为保障此次安装能够无缝、稳定、安全的使用，需要提供所投产品生产厂家针对本项目的无缝对接承诺书，保证可以无缝接入。（学校现平台为海康威视ISC综合管理平台）。 - 提供原厂质保承诺函； 二、报价要求 1、报价应包含运输、保险、安装、调试、税费等所有费用； 2、交货地点；无锡职业技术学院内指定地点 3、供货期；7个工作日，自合同签订之日计起 4、质量保证；必须是原厂全新合格产品，相关产品需提供生产厂家销售授权书及相关证明文件； 5、本项目最高限价 7 万元，报价超过最高限价为无效报价。 6、付款方式；安装调试完毕，经校方验收合格后，款项一次性付清； 7、本项目技术联系人：程老师，电话13057325056 ； 8、供应商中标后，供货前需联系使用部门，需与原有保卫处的监控平台系统实现对接，符合学院要求方可供货。 9、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料（均需加盖公章）：（1）营业执照复印件（2）法定代表人身份证复印件（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件（4）授权代表身份证复印件（5）关于此次综合安防管理平台升级所需要提供的证书复印件、无缝对接承诺书、原厂质保函 10、报价文件制作二份，要求密封，外部注明询价公告号及公司名称。 11、请注明应标产品的品牌，规格，具体参数 三、确定成交单位 1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2023年9月18日8:30前密封寄送至无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院报价文件采用寄送方式（到付拒收），报价人应充分考虑邮件在途时间，保证报价文件能够在截止时间之前送达学校。寄出报价文件时可短信资产处 告知邮件单号）。快递上标明“XXXXX” 设备采购 2、学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并当场宣布结果。 |  |  |  | 供应商对资格要求及报价要求的响应情况（可另附页） |  |  |  |
| 评审时间及地点 | 评审时间：2023年9月 18日9:00 评审地点：无锡职业技术学院综合楼912 |  |  |  | 总报价 小写： 大写： |  |  |  |
| 虚线左方为采购人填写 |  |  |  |  | 虚线右方为供货商填写 |  |  |  |