无锡职业技术学院可扩展式工业无线网络基座采购（XJ-202305-012 ）二次

| 采购人发出询价时间：2023年6月9日 |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 无锡职业技术学院 |  |  |  | 供应商全称(公章) |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 无锡市高浪西路1600号 |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |
| 经办人 | 黄老师 | 联系电话及传真 | 13771196338 |  | 授权代表及联系电话 |  |  |  |
| 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应品牌、规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 |
| PLC | 紧凑型 CPU，DC/DC/DC， 机载 I/O： 6 个 24V DC 数字输入；4个 24V DC 数字输出； 2 个 AI 0-10V DC 模拟量输入。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| HMI | 触摸屏，按键式/触摸式操作，7寸及以上显示屏，含软件。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 智能物联网网关 | 物联网网关，以太网接口，显示屏端口，USB，SD卡槽，16GB以及上eMMc。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 温湿度传感器 | 获得温度和湿度的数据，0-10V输出。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 24V 信号指示灯 | 对接PLC 可以读取到信号指示灯的开关状态。 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 指示灯防水盒 | 三孔指示灯防水盒。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 工业电源 | 稳压电源 输入：100-240 V AC 输出：24 V DC/5 A。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 工业物联网 5G 通讯展示平台 | 实现基于 5G 的工业通讯、以及通讯数据的可视化展示。数据至少包含：RTSP流信息，MQTT数据包，传感器数据，指示灯状态等。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5G 工业路由器 | 可以实现现场设备之间 PN 控制器和 PN 设备的通信。支持防火墙功能、 支持Telnet、HTTP、HTTPS等协议。 支持 NAT（IP 伪装）、端口转发、NAT 遍历、1:1 NAT、 DNS 缓存等路由功能。 接口至少包含：4N 连接接口、微型 SIM卡槽、1x10/100/1000 Mbit/s M12端口、CLP-插槽、1xDI 和 1xDO、A编码。 设备支持 IP65 防护等级，支持 PoE 供电和双 24V电源供电。 设备支持中国移动和中国电信主要5G频段。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 工业以太网交换机 | 与各种工业设备连接，包含传感器、PLC、人机界面等。 支持多个QoS队列优先级。 具备较强的抗扰、抗震动冲击能力，能够适应复杂的工业环境。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 工业自动化软件 | 实现PLC 之间基于5G 的实时通信对 PLC 实时通信状态的监控：通信是否正常；PLC 通讯失败或中断次数统计。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 端到端连接套件 | 支持基于运营商 4G 和 5G 网络的PLC 设备到 PLC 设备的通信（层二&层三）。 提供VPN 的网络安全服务。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 备注 | 一、供应商资格要求 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2、营业执照中有与本项目采购内容相关的经营范围。 二、报价要求 1、报价应包含运输、保险、安装、调试、税费等本项目发生的所有费用； 2、交货地点：无锡职业技术学院内指定地点； 3、供货期：2023 年 09 月 15 日前供货； 4、质量保证：必须是原厂全新合格产品，质保期应不少于2年； 5、付款方式：安装调试完毕，经校方验收合格后，支付至合同总金额的100%； 6、报价文件中需注明投标品牌和规格。 7、本项目最高限价为9.8万元，报价超过最高限价为无效报价； 8、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料（均需加盖公章）：（1）营业执照复印件，（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件，（5）根据校方对本项目要求，结合功能需求，提出细化实施方案（包含且不限于：至少两种实现场景说明和详细网络拓扑）。 9、本项目联系人：牟宁，电话 13906199301。 三、确定成交单位 1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2023年6 月 13日14:00 前密封寄送至：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院。（报价文件采用邮寄方式，报价人应充分考虑邮件在途时间，保证报价文件能够在截止时间之前送达学校。寄出报价文件时务必联系告知邮件单号）。 2、学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并当场宣布结果。 |  |  |  | 供应商对资格要求及报价要求的响应情况（可另附页） |  |  |  |
| 评审时间及地点 | 评审时间：2023年6月13日 14:30 评审地点：无锡职业技术学院912会议室 |  |  |  | 总报价 |  | 小写： 大写： |  |
| 虚线左方为采购人填写 |  |  |  |  | 虚线右方为供货商填写 |  |  |  |