无锡职业技术学院1-7号学生公寓配电间加装火灾监测预警设备采购项目（XJ-202208-019）

| 采购人发出询价时间：2022年8月 22日 |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 无锡职业技术学院后勤管理处 |  |  |  | 供应商全称(公章) |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 无锡市高浪西路1600号 |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 黄维铭 | 联系电话 | 13771196338 |  | 授权代表及联系电话 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 |  | 单价 | 总价 | 质保期 | 供货期 |
| 可视化烟雾探测器 | 1.烟雾探测：设备具有烟雾探测功能，当设备断电后，应能切换至电池供电并仍支持烟感探测 感温功能：设备应具有感温功能，当环境温度超过设定阈值时，应能发出文字及声音报警提示 2.高分贝报警音：在距设备3m远处，蜂鸣器报警时的信号声压级应为85dB(A) 3.设备的主码流视频最高分辨率应为2560*1440并能输出实时图像 4.报警叠加字符：设备出现烟雾报警后应在视频上叠加“烟雾报警”字符；设备出现温度报警后应在视频上叠加“温度报警”字符 5.可视化烟雾探测器，融合烟感探测、视频感知的同时支持视频智能分析。当感知到高温和烟雾时，可辅助视频智能分析，发出声光报警。 6.平台可对设备进行统一关联，在发生报警后，立即将报警信息通过语音电话推送给相应责任人 7.消控室工作人员在工作台中可查看报警预警信息，并在工作台中查看当前报警信息具体情况，同时可在工作台中视频弹窗方式进行现场情况复核。 8.产品性能： 存储功能：支持；功耗：≤7.5W；最远补光距离：15m；探测器工作原理：光电式；本地报警方式：声、光报警；温度报警阈值：可配置范围：54℃~70℃；功能：支持高温报警、防拆报警、污染报警、欠压报警、自检、本地消音、远程消音；报警接口：1路开关量输入，1路开关量输出；通讯接口：1路RS-485，1路10M/100M自适应网络，1路音频line_in，1路音频line_out。 9．需按要求进行安装。 |  |  | 14个 |  |  |  |  |  |  |
| 硬盘录像机 | 支持火灾报警和视频接入 硬件规格： 2U标准机架式；2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源；已内置8块6T硬盘；2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；1个eSATA接口；支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；报警IO：16进4出。 软件性能： 输入带宽：320M，输出带宽：256M；开启RAID后，输入带宽：200M，输出带宽：200M；64路H.264、H.265混合接入；最大支持16×1080P解码；支持H.265、H.264解码；Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车热度图/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 一、供应商资格要求 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2、营业执照中有与本项目采购内容相关的经营范围。 二、报价要求 1、报价应包含供货、运输、安装、调试、保险、税费等所有费用； 2、交货及安装地点：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院太湖校区； 3、供货期（完工期）：25天，自合同签订之日计起； 4、本项目最高限价7.3万元，报价超过最高限价为无效报价。 5、质量保证：必须是原厂全新合格产品，质保期1年； 6、付款方式：供货安装完毕验收合格后付至合同价的90%；质保期满无质量问题无息付清尾款（质保期从验收合格日开始计算）； 7、项目技术联系人：陈晓阳，电话18951574581 8、供应商中标后，供货前需联系使用部门，需与原有保卫处的监控平台系统实现对接，符合学院要求方可供货。 三、确定成交单位 1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2022年8月 26日9:00前寄送至无锡职业技术学院综合楼 910 （疫情防控期间报价文件采用顺丰邮寄方式，报价人应充分考虑邮件在途时间，保证报价文件能够在截止时间之前送达学校。顺丰寄出报价文件时务必联系 黄维铭13771196338 告知邮件单号）。 2、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料：（1）营业执照复印件（加盖公章），（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件。 3、学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并当场宣布结果。 |  |  |  | 供应商对资格要求及报价要求的响应情况（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 评审时间及地点 | 评审时间：2022年8月26 日10:00 评审地点：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院综合楼 912 室 |  |  |  | 总报价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |
| 虚线左方为采购人填写 |  |  |  |  | 虚线右方为供货商填写 |  |  |  |  |  |