无锡职业技术学院工业控制实训设备采购项目（XJ-202306-019）

| 采购人发出询价时间： 2023年6月25日 |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 无锡职业技术学院 |  |  |  | 供应商全称(公章) |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 无锡市高浪西路1600号 |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |
| 经办人 | 黄老师 | 联系电话及传真 | 13771196338 |  | 授权代表及联系电话 |  |  |  |  |
| 服务名称 | 服务内容描述 |  |  | 数量 | 服务内容描述 |  |  | 数量 |
| 工业控制实训设备模块 | 支持： 1、与现有设备（表1）兼容，并通过物联网模块，连接所有设备（包括此项目中新增设备）； 表1 现有设备 序号; 名称; 品牌; 规格型号; 数量. 1; 触摸屏; 汇川; IT7070E; 16. 2; PLC; 汇川; AM401-CPU1608TN; 16. 3; 工业交换机; 大华; DH-IS1000C-8ET-DC; 16. 2、PLC支持Type-c、网口接口上下载用户程序和固件升级； 3、PLC有双网口，支持可级联，支持EthernetIP、ModbusTCP、Modbus RTU等多种工业通信协议； 4、PLC本体至少有8个输入+8个输出；支持插拔式扩展模块，模块需采用直插式端子，可实现免工具模块快速安装与端子接线； 5、PLC支持运动控制轴凸轮、齿轮、插补功能；具有逻辑控制与运动控制功能，控制指令速度不小于20K/步，程序容量不少于128K用户程序； 6、PLC支持程序本地离线仿真，可实现与HMI联合离线仿真，支持虚轴仿真调试； 7、PLC支持LD、ST、SFC编程语言功能，支持联想输入。编程支持自定义中英文变量，自动组合编程指令，支持对FB/FC功能块进行封装，提高程序可读性；PLC支持本地拓展模块不少于16个；支持扩展远程IO模块，扩展模块具备TYPE-C连接定期进行固件升级功能；支持2个及以上扩展卡槽，实现通信/模拟量/数字量等功能灵活扩展；支持扩展IP模块，实现设备内外网隔离； 8、变频器支持STO安全转矩关断功能； 9、变频器控制回路可接入温度传感器实时监测电机温度；支持模拟量AI曲线实时控制电机转速，支持通讯和数字量输入输出控制电机驱动单元； 10、变频器支持带隔离的Modbus-rtu通讯、且可以与PLC进行EtherCAT通讯； 11、变频器具备参数互联系统和自由编程功能（通过连接器可以实现各类信号的简易编程处理，并可对内部数据进行四则运算，满足不同工艺的设备控制与运行监测要求）； 12、变频器内置电机节能算法； 13、变频器支持标量和矢量控制，支持对异步感应电机、永磁同步电机、磁阻电机等开闭环控制； 14、变频器后台软件能够支持参数更改，波形记录，远程控制等功能，调试，支持变频自学习。可拓展手机APP引导式调试； 15、联网模块具备2个以太网口，支持4G、 WiFi 、以太网通讯，支持RS485、RS232通讯接口，具备物理按钮复位； 16、物联网平台支持网页组态形式可视化界面，可将设备数据进行计算处理并呈现为数据看板，支持通过低代码开发，自由完成设备的可视化看板配置； 17、物联网平台支持手机、电脑远程实时监控实训设备状态，包含：设备运行状态、设备使用时长、设备故障与报警信息。 | 16 套 |  |  |  |  |
| 工业控制实训设备上位机平台 | 支持： 1、支持运动控制（MC）+逻辑控制（PLC）+机器视觉(Vision）+人机交互（HMI）+数据库(DB)+ Windows生态软件集成在同一个硬件平台内，并可同时运行，以便实现单机台内部高速稳定的控制和通信，工业控制核心应用实现一站式配置，一台机器即可完成复杂的开发任务； 2、具备双系统Windows+Linux，具备Windows开放生态与Linux工业级操作环境，内置中型PLC功能。内部集成工业控制器编程软件，驱动调试监控软件，HMI组态编程软件，IOT网关配置软件，为整体设备提供稳定灵活的编程操作环境； 3、搭载高性能核心处理器，运行内存不小于16G，储存内存不小于1T，能够同时运行Windows与Linux双系统。具备Windows开放生态与Linux工业级操作环境，内置中型PLC功能。内部集成工业控制器编程软件，驱动调试监控软件，HMI组态编程软件，IOT网关配置软件，为整体设备提供稳定灵活的编程操作环境； 4、支持PCI与PCIe两种类型扩展卡槽，实现显卡、POE网卡、运动控制卡、CAN通讯卡的灵活扩展。 5、支持高速数据交互通道，提供共享内存、标签通信API 库； 6、编程语言符合IEC 61131-3标准编程方式和PLCOpen标准，支持MQTT、OPC UA、EtherNET IP、EtherCAT、ProfiNET通讯协议可用于各种总线协议的使用和学习。 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 安装维护服务 | 1.卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收。为2名以上操作人员在质保期内提供免费的技术支持、产品使用及日常维护培训。 2.维修响应时间2小时，若电话指导无法排除故障，供方技术员应在24小时内到场进行检查、维修；质保期内免费检查、维修、更换损坏的零部件，质保期外供方应提供终身维修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 一、供应商资格要求 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2、营业执照中有与本项目采购内容相关的经营范围。 二、报价要求 1、报价应包含为完成本项目所发生的所有费用； 2、供货地点：无锡职业技术学院工B502； 3、服务期：合约签署30个工作日内； 4、质量保证：必须是全新合格产品，一年质保承诺函； 5、项目联系人：周老师：13771072018； 6、货到安装调试完成，经校方验收无误后付款90%；一年后付尾款10%； 7、本项目最高限价为9.65万元，报价超过最高限价为无效报价； 8、报价文件制作二份，要求密封，外部注明询价公告号及公司名称； 9、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料（均需加盖公章）：（1）营业执照复印件（加盖公章），（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件。（5）产品说明书 10.明确产品品牌、规格型号、具体参数，以及产品说明书。 11.设备中所选用的元器件，均要求是标准工业元件。 三、确定成交单位 1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2022年6月28日8:30前密封寄送至无锡职业技术学院。（报价文件采用邮寄方式（到付拒收），报价人应充分考虑邮件在途时间，保证报价文件能够在截止时间之前送达学校。寄出报价文件时可联系告知黄老师邮件单号。 2、项目负责人在评审时间截止之前不得私自拆封询价文件。 3、学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并当场宣布结果。 |  |  |  | 供应商对资格要求及报价要求的响应情况（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 评审时间及地点 | 评审时间：2023年6月28日9:00 评审地点：无锡职业技术学院综合楼912会议室 |  |  |  | 总报价 |  |  |  |  |  |
| 虚线左方为采购人填写 |  |  |  |  | 虚线右方为供货商填写 |  |  |  |  |  |