无锡职业技术学院一键检测仪采购项目（XJ-202208--020）

| 采购人发出询价时间：2022年8月31日 |  |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 无锡职业技术学院 |  |  |  |  | 供应商全称(公章) |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 无锡市高浪西路1600号 |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |
| 经办人 | 黄维铭 | 联系电话及传真 |  | 13771196338 |  | 授权代表及联系电话 |  |  |  |
| 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能（品牌） |  |  | 数量 |
| 液态视觉检测平台（机械技术学院） | 设备尺寸 |  | （长*宽*高）650*630*250 mm |  | 1套 |  |  |  |  |
|  | 运动模组 |  | XYZ三轴运动模组 |  |  |  |  |  |  |
|  | 视觉模组 |  | 液态自动检测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制模组 |  | 自动聚焦算法，控制软件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 相机 |  | MV-CH120-10GM |  |  |  |  |  |  |
|  | 液态镜头1 |  | 外置液态镜头 |  |  |  |  |  |  |
|  | 镜头2 |  | LD-23-1X150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 光源 |  | 同轴光/控制器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 视野移动精度 |  | ＜1mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制方法 |  | - 一键启动 - Y轴：模组带动芯片1移动至测试位 - X轴：模组带动视觉模组移动至测试位 - Z轴：模组带动视觉模组移动至工作位（物距110mm） - 视觉模组自动采集芯片1数据，处理，输出结果 - Y轴：模组带动芯片2移动至测试位 - 视觉模组自动采集芯片2数据，处理，输出结果 - Y轴再将芯片1移动至测试位，循环测试，模拟测试顺序 - 液态视觉系统需提供SDK，可调用函数，并能够独立完成自动聚焦功能。 - 外置液态镜头需可与常规镜头通用搭配。 - 液态视觉系统实时自动检测芯片金线，纵深方向自动扫描，并合成图片，检测 - 深度学习通过训练数据，自 我实现金线的缺陷判断，输出结果。 9.平台所用算法和软件需自研，非第三方。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 一、供应商资格要求 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2、营业执照中有与本项目采购内容相关的经营范围。 二、报价要求 1、报价应包含运输、保险、安装、调试、税费等本项目所发生的所有费用； 2、交货地点：无锡职业技术学院内指定地点； 3、供货期：2022年9月20日前供货； 4、质量保证：必须是原厂全新合格产品，经第三方机构检测合格报告、出具原厂针对本产品的授权函和原厂一年质保承诺函； 5、付款方式：安装调试完毕，经校方验收合格后，支付至合同总金额的100%； 6、本项目联系人：唐霞，电话15895310036；地址：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院机械技术学院； 7、本项目最高限价为9.7万元，报价超过最高限价为无效报价； 8、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料：（1）营业执照复印件（加盖公章），（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件。（5）根据校方对本项目要求，结合功能需求，提出细化实施方案及明细报价。 三、确定成交单位 1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2022年9月5日9:00前寄送至无锡职业技术学院资产处 黄维铭老师 13771196338（疫情防控期间报价文件采用顺丰邮寄方式，请在快递的外包装上写上项目名称以做分辨。报价人应充分考虑邮件在途时间，保证报价文件能够在截止时间之前送达学校。 2、学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。 3、疫情防控期间本项目采用非现场方式实施，成交结果通过学校主页“招标采购”栏公布。 |  |  |  |  | 供应商对资格要求及报价要求的响应情况（可另附页） |  |  |  |
| 报价截止日期及地点 | 评审时间：2022年9月5日10:00 评审地点：无锡职业技术学院控制技术学院综合楼912室 |  |  |  |  | 总报价 | 小写： 大写： |  |  |
| 虚线左方为采购人填写 |  |  |  |  |  | 虚线右方为供货商填写 |  |  |  |